# S01 双设备同步与信号质量任务现状审阅

审阅日期 2026-09-28    任务 S-01

# 一 当前结论

S-01仍WAIT_DEP、未领取；双设备时钟映射、实测SQI和误差报告未完成。修复连接即good与启动前标记已连接的问题；125项软件检查通过，不能代替同步或真实质量验收。

原任务约4人日，前置D-01/D-02尚未完成。P-ANALYSIS为岗位，实际领取人为空；旧原型测试不能把本包推进DONE。

# 二 目标与完成标准

交付统一时间轴、质量四状态、降级原因和配置。AC1时钟偏差可重算；AC2覆盖丢包、漂移与断流故障；AC3质量不足不生成成功状态。技术预试取得冻结起点或明确NO_GO。

技能包括同步、SQI、故障注入与Python测试；国内学习资料沿用L-DSP/L-PYTEST。阈值、窗口和误差验收值等待真实前测。

# 三 实际交付

建立固定五目录、当前时钟与质量交接、十项合同检查及本Word事实源；明确四状态与设备连接枚举不混用。

共享DeviceManager在数据流启动成功后才标记已连接，连接质量保持unknown而不是good；补两项生命周期回归。未增加虚构SQI算法或时钟精度结果。

# 四 执行过程与关键决定

先读注册表、D-01/D-02原生采集、P-02记录与F-01/F-05字段，再检查DeviceManager及旧SignalPipeline。旧warmup/valid/invalid不是质量四状态。

先用测试复现启动流前已有连接成功状态，再修正赋值顺序和质量标记；不改变正式协议Schema、不套用Unity显示上限作为SQI阈值。

# 五 验证与结果

首次生命周期测试失败，修复后28项共享采集、87项协议与十项当前交接检查，共125 passed。覆盖四状态合法输入、未知时钟拒绝、非GOOD原因要求及启动失败。

没有执行双设备时钟校准、实际SQI、漂移/丢包真机实验或Unity/TD运行。软件合同通过只说明接口约定可消费。

# 六 偏离与修复闭环

连接即good把链路事实混同信号质量，已修复为unknown；流启动失败不产生已连接事实。旧signal_quality字符串字段保留为开发接口，不冒充v2.2数值SQI。

原始设备时间可null但遥测校准量要求有限数，当前交接禁止用零或NaN填充未知。真实校准、质量配置与阈值仍未交付，UP-06保持开放。

# 七 目录与文件整理

没有旧S-01独立同步实现可迁移；新文件按inputs/execution/outputs/evidence/archive归属。共享代码不复制，旧评分与处理原型留给S-02继续审阅。

旧呼吸带方案引用D-01归档，现行输入引用D-01/D-02。根目录共享技术模块统一迁移尚未完成。

# 八 上下游交接

D-01/D-02交原生时间戳、字节、序号及设备时钟域；S-01映射Python会话时间并提供分通道质量、偏差、漂移、不确定度。P-02保留原件与校准输入/结果，不覆盖L0。

S-02消费质量与原生信号做交互状态估计；P-01保持顺序和时间权威。U-02/T-01只消费降级与监控，I-01验证双设备全链；连接、SQI、Actual成功与情绪结果不互相替代。

# 九 审阅与责任签收

实际成员领取并冻结输入，完成真实时钟与质量证据后再申请独立复核及第二人签收。当前WAIT_DEP不变，既有软件签署不能覆盖本包缺口。

历史审核人 未签署    日期 尚未发生

本轮Codex只做规范化和软件修复；没有实测时钟、真实SQI、独立设备复核或第二人签署，不代填PASS。

# 十 收尾与下一包

累计20/71包，剩余51，下一S-02。先修复Agent代码与事实，再生成本Word和串联审阅；明确路径提交推送，根目录迁移继续。

# 十一 审阅来源

当前结论依据注册表、双设备交接、共享DeviceManager、协议及已有消费端说明；真实取证尚未发生，全部待交付项在当前交接列出。

当前同步与质量交接

连接状态修复

软件验证记录

国内技能资料